ＦＡＮＵＣ Ｏｐｅｎ ＣＮＣ 基本操作パッケージ１の各画面に対するＮＣ側設定

１．概要

基本操作パッケージ１Windows 95版（A02B-0207-K750）の各画面に対する、必要なＮＣオプションや、ＮＣ側のパラメータ設定とモードについて示します。

２．ＮＣオプション、パラメータ、モード

以下の表参照。

２．１ 総合位置画面

FS160/180/210/NC Board：

| 対応NC | FS160 Model-B¤C¤FS160i M/T/MM/TT/LC FS180 Model-B¤C¤FS180i M/T/TT/LC FS210 Model-B¤FS210i M/T NC Board M/T |
| --- | --- |
| µÌß¼®Ý機能 | なし（ベーシック） |
| 画面の表示内容の 変更に必要な設定 | 画面表示を有効にするための設定 なし 軸の名称 Êß×Ò°À 1020 = 88 X = 89 Y = 90 Z = 85 U = 86 V = 87 W = 65 A = 66 B = 67 C 軸の表示／非表示 Êß×Ò°À 3115#0 = 0 表示 = 1 非表示 ミリ／インチの切り換え（相対位置、絶対位置、残移動量） 「インチ／メトリック切り換え」オプションありのとき、 Êß×Ò°À 0000#2 = 0 ミリ = 1 インチ ミリ／インチの切り換え（機械位置） 「インチ／メトリック切り換え」オプションありのとき、 Êß×Ò°À 1001#1 = 0 ミリ = 1 インチ 軸データの反転表示 Êß×Ò°À 0012#0 = 0 非反転 = 1 反転 残移動量の表示／非表示 JOGモード以外 表示 JOGモード 非表示 「ÌÛ°Ã¨Ý¸ÞØÌ§ÚÝ½設定」のソフトキーの表示 「ÌÛ°Ã¨Ý¸ÞÚÌ§ÚÝ½点復帰」オプションありのとき 「ワーク座標プリセット」のソフトキーの表示 「ワーク座標系プリセット」オプションありのとき |

FS150：

| 対応NC | FS150 Model-B M/T/TT |
| --- | --- |
| µÌß¼®Ý機能 | なし（ベーシック） |
| 画面の表示内容の 変更に必要な設定 | 画面表示を有効にするための設定 Êß×Ò°À 2204#1 = 1 機械位置、絶対位置を使用 7613#0 = 1 ダイナミック表示を使用 7613#1 = 1 実速度表示を使用 7613#2 = 1 主軸速度表示を使用 軸の名称 Êß×Ò°À 1020 = 88 X = 89 Y = 90 Z = 85 U = 86 V = 87 W = 65 A = 66 B = 67 C 軸の表示／非表示 Êß×Ò°À 1004#6 = 0 表示 = 1 非表示 ミリ／インチの切り換え（相対位置、絶対位置、残移動量） 「インチ／メトリック切換」オプションありのとき、 Êß×Ò°À 0010#0 = 0 ミリ = 1 インチ ミリ／インチの切り換え（機械位置） 「インチ／メトリック切換」オプションありのとき、 Êß×Ò°À 1002#0 = 0 ミリ = 1 インチ 軸データの反転表示 Êß×Ò°À 0012#0 = 0 非反転 = 1 反転 残移動量の表示／非表示 常に表示 「ÌÛ°Ã¨Ý¸ÞØÌ§ÚÝ½設定」のソフトキーの表示 「ÌÛ°Ã¨Ý¸ÞØÌ§ÚÝ½点復帰」オプションありのとき 「ワーク座標プリセット」のソフトキーの表示 常に表示 |

２．２ 絶対位置画面

FS160/180/210/NC Board：

| 対応NC | FS160 Model-B¤C¤FS160i M/T/MM/TT/LC FS180 Model-B¤C¤FS180i M/T/TT/LC FS210 Model-B¤FS210i M/T NC Board M/T |
| --- | --- |
| µÌß¼®Ý機能 | なし（ベーシック） |
| 画面の表示内容の 変更に必要な設定 | 軸の名称 総合位置画面を参照 軸の表示／非表示 総合位置画面を参照 ミリ／インチの切り換え 総合位置画面を参照 軸データの反転表示 総合位置画面を参照 |

FS150：

| 対応NC | FS150 Model-B M/T/TT |
| --- | --- |
| µÌß¼®Ý機能 | なし（ベーシック） |
| 画面の表示内容の 変更に必要な設定 | 画面表示を有効にするための設定 総合位置画面を参照 軸の名称 総合位置画面を参照 軸の表示／非表示 総合位置画面を参照 ミリ／インチの切り換え 総合位置画面を参照 軸データの反転表示 総合位置画面を参照 |

２．３ 相対位置画面

FS160/180/210/NC Board：

| 対応NC | FS160 Model-B¤C¤FS160i M/T/MM/TT/LC FS180 Model-B¤C¤FS180i M/T/TT/LC FS210 Model-B¤FS210i M/T NC Board M/T |
| --- | --- |
| µÌß¼®Ý機能 | なし（ベーシック） |
| 画面の表示内容の 変更に必要な設定 | 軸の名称 総合位置画面を参照 軸の表示／非表示 総合位置画面を参照 ミリ／インチの切り換え 総合位置画面を参照 軸データの反転表示 総合位置画面を参照 「ÌÛ°Ã¨Ý¸ÞØÌ§ÚÝ½設定」のソフトキーの表示 総合位置画面を参照 「ワーク座標プリセット」のソフトキーの表示 総合位置画面を参照 |

FS150：

| 対応NC | FS150 Model-B M/T/TT |
| --- | --- |
| µÌß¼®Ý機能 | なし（ベーシック） |
| 画面の表示内容の 変更に必要な設定 | 画面表示を有効にするための設定 総合位置画面を参照 軸の名称 総合位置画面を参照 軸の表示／非表示 総合位置画面を参照 ミリ／インチの切り換え 総合位置画面を参照 軸データの反転表示 総合位置画面を参照 「ÌÛ°Ã¨Ý¸ÞØÌ§ÚÝ½設定」のソフトキーの表示 総合位置画面を参照 「ワーク座標プリセット」のソフトキーの表示 常に表示 |

２．４ 機械位置画面

FS160/180/210/NC Board：

| 対応NC | FS160 Model-B¤C¤FS160i M/T/MM/TT/LC FS180 Model-B¤C¤FS180i M/T/TT/LC FS210 Model-B¤FS210i M/T NC Board M/T |
| --- | --- |
| µÌß¼®Ý機能 | なし（ベーシック） |
| 画面の表示内容の 変更に必要な設定 | 軸の名称 総合位置画面を参照 軸の表示／非表示 総合位置画面を参照 ミリ／インチの切り換え 総合位置画面を参照 軸データの反転表示 総合位置画面を参照 |

FS150：

| 対応NC | FS150 Model-B M/T/TT |
| --- | --- |
| µÌß¼®Ý機能 | なし（ベーシック） |
| 画面の表示内容の 変更に必要な設定 | 画面表示を有効にするための設定 総合位置画面を参照 軸の名称 総合位置画面を参照 軸の表示／非表示 総合位置画面を参照 ミリ／インチの切り換え 総合位置画面を参照 軸データの反転表示 総合位置画面を参照 |

２．５ 残移動量画面

FS160/180/210/NC Board：

| 対応NC | FS160 Model-B¤C¤FS160i M/T/MM/TT/LC FS180 Model-B¤C¤FS180i M/T/TT/LC FS210 Model-B¤FS210i M/T NC Board M/T |
| --- | --- |
| µÌß¼®Ý機能 | なし（ベーシック） |
| 画面の表示内容の 変更に必要な設定 | 軸の名称 総合位置画面を参照 軸の表示／非表示 総合位置画面を参照 ミリ／インチの切り換え 総合位置画面を参照 軸データの反転表示 総合位置画面を参照 軸（全軸）の表示／非表示 JOGモード以外 表示 JOGモード 非表示 |

FS150：

| 対応NC | FS150 Model-B M/T/TT |
| --- | --- |
| µÌß¼®Ý機能 | なし（ベーシック） |
| 画面の表示内容の 変更に必要な設定 | 画面表示を有効にするための設定 総合位置画面を参照 軸の名称 総合位置画面を参照 軸の表示／非表示 総合位置画面を参照 ミリ／インチの切り換え 総合位置画面を参照 軸データの反転表示 総合位置画面を参照 軸（全軸）の表示／非表示 常に表示 |

２．６ モーダル画面

FS160/180/210/NC Board：

| 対応NC | FS160 Model-B¤C¤FS160i M/T/MM/TT/LC FS180 Model-B¤C¤FS180i M/T/TT/LC FS210 Model-B¤FS210i M/T NC Board M/T |
| --- | --- |
| µÌß¼®Ý機能 | なし（ベーシック） |
| 画面の表示内容の 変更に必要な設定 | なし |

FS150：

| 対応NC | FS150 Model-B M/T/TT |
| --- | --- |
| µÌß¼®Ý機能 | なし（ベーシック） |
| 画面の表示内容の 変更に必要な設定 | なし |

２．７ 実速度画面

FS160/180/210/NC Board：

| 対応NC | FS160 Model-B¤C¤FS160i M/T/MM/TT/LC FS180 Model-B¤C¤FS180i M/T/TT/LC FS210 Model-B¤FS210i M/T NC Board M/T |
| --- | --- |
| µÌß¼®Ý機能 | なし（ベーシック） |
| 画面の表示内容の 変更に必要な設定 | ミリ／インチの切り換え 「インチ／メトリック切り換え」オプションありのとき、 Êß×Ò°À 0000#2 = 0 ミリ = 1 インチ |

FS150：

| 対応NC | FS150 Model-B M/T/TT |
| --- | --- |
| µÌß¼®Ý機能 | なし（ベーシック） |
| 画面の表示内容の 変更に必要な設定 | ミリ／インチの切り換え 「インチ／メトリック切換」オプションありのとき、 Êß×Ò°À 0010#0 = 0 ミリ = 1 インチ |

２．８ 加工時間・部品数画面

FS160/180/210/NC Board：

| 対応NC | FS160 Model-B¤C¤FS160i M/T/MM/TT FS180 Model-B¤C¤FS180i M/T/TT |
| --- | --- |
| µÌß¼®Ý機能 | 稼働時間・部品数表示 |
| 画面の表示内容の 変更に必要な設定 | なし |

FS150：

| 対応NC | FS150 Model-B M/T/TT |
| --- | --- |
| µÌß¼®Ý機能 | なし（ベーシック） |
| 画面の表示内容の 変更に必要な設定 | なし |

２．９ ハンドル割り込み画面

FS160/180/210/NC Board：

| 対応NC | FS160 Model-B¤C¤FS160i M/T/MM/TT FS180 Model-B¤C¤FS180i M/T/TT FS210 Model-B¤FS210i M/T |
| --- | --- |
| µÌß¼®Ý機能 | 手動ハンドル割込み |
| 画面の表示内容の 変更に必要な設定 | 軸の名称 総合位置画面を参照 軸の表示／非表示 総合位置画面を参照 ミリ／インチの切り換え 「インチ／メトリック切り換え」オプションありのとき、 Êß×Ò°À 0000#2 = 0 ミリ = 1 インチ 軸データの反転表示 総合位置画面を参照 「割込量キャンセル」のソフトキーの表示 Êß×Ò°À 7100#3 = 1 |

FS150：

| 対応NC | FS150 Model-B M/T |
| --- | --- |
| µÌß¼®Ý機能 | 手動ハンドル割込み |
| 画面の表示内容の 変更に必要な設定 | 画面表示を有効にするための設定 総合位置画面を参照 軸の名称 総合位置画面を参照 軸の表示／非表示 総合位置画面を参照 ミリ／インチの切り換え 「インチ／メトリック切換」オプションありのとき、 Êß×Ò°À 0010#0 = 0 ミリ = 1 インチ 軸データの反転表示 総合位置画面を参照 「割込量キャンセル」のソフトキーの表示 常に表示 |

２．１０ プログラム編集画面

FS160/180/210/NC Board：

| 対応NC | FS160 Model-B¤C¤FS160i M/T/MM/TT/LC FS180 Model-B¤C¤FS180i M/T/TT/LC FS210 Model-B¤FS210i M/T NC Board M/T |
| --- | --- |
| µÌß¼®Ý機能 | なし（ベーシック） |
| 画面の表示内容の 変更に必要な設定 | 「教示」のソフトキーの表示 「プレイバック」オプションがあり、ＮＣがTeach in Handleまたは Teach in JOGモードであるとき |

FS150：

| 対応NC | FS150 Model-B M/T/TT |
| --- | --- |
| µÌß¼®Ý機能 | なし（ベーシック） |
| 画面の表示内容の 変更に必要な設定 | 「教示」のソフトキーの表示 「プレイバック」オプションがあり、ＮＣがTeach in Handleまたは Teach in JOGモードであるとき |

２．１１ ＭＤＩプログラム画面

FS160/180/210/NC Board：

| 対応NC | FS160 Model-B¤C¤FS160i M/T/MM/TT/LC FS180 Model-B¤C¤FS180i M/T/TT/LC FS210 Model-B¤FS210i M/T NC Board M/T |
| --- | --- |
| µÌß¼®Ý機能 | なし（ベーシック） |
| 画面の表示内容の 変更に必要な設定 | なし |

FS150：

| 対応NC | FS150 Model-B M/T/TT |
| --- | --- |
| µÌß¼®Ý機能 | なし（ベーシック） |
| 画面の表示内容の 変更に必要な設定 | なし |

２．１２ プログラム一覧画面

FS160/180/210/NC Board：

| 対応NC | FS160 Model-B¤C¤FS160i M/T/MM/TT/LC FS180 Model-B¤C¤FS180i M/T/TT/LC FS210 Model-B¤FS210i M/T NC Board M/T |
| --- | --- |
| µÌß¼®Ý機能 | なし（ベーシック） |
| 画面の表示内容の 変更に必要な設定 | 一覧（詳細）での加工時間の表示 「加工時間スタンプ」オプションありのとき |

FS150：

| 対応NC | FS150 Model-B M/T/TT |
| --- | --- |
| µÌß¼®Ý機能 | なし（ベーシック） |
| 画面の表示内容の 変更に必要な設定 | 一覧（詳細）での加工時間の表示 「加工時間スタンプ」オプションありのとき |

２．１３ プログラムチェック画面

FS160/180/210/NC Board：

| 対応NC | FS160 Model-B¤C¤FS160i M/T/MM/TT/LC FS180 Model-B¤C¤FS180i M/T/TT/LC FS210 Model-B¤FS210i M/T NC Board M/T |
| --- | --- |
| µÌß¼®Ý機能 | なし（ベーシック） |
| 画面の表示内容の 変更に必要な設定 | 画面表示を有効にするための設定 なし |

FS150：

| 対応NC | FS150 Model-B M/T/TT |
| --- | --- |
| µÌß¼®Ý機能 | なし（ベーシック） |
| 画面の表示内容の 変更に必要な設定 | 画面表示を有効にするための設定 Êß×Ò°À 7710#7 = 1 プログラムチェックを使用 |

２．１４ 現ブロック／次ブロック画面

FS160/180/210/NC Board：

| 対応NC | FS160 Model-B¤C¤FS160i M/T/MM/TT/LC FS180 Model-B¤C¤FS180i M/T/TT/LC FS210 Model-B¤FS210i M/T NC Board M/T |
| --- | --- |
| µÌß¼®Ý機能 | なし（ベーシック） |
| 画面の表示内容の 変更に必要な設定 | ミリ／インチの切り換え 「インチ／メトリック切り換え」オプションありのとき、 Êß×Ò°À 0000#2 = 0 ミリ = 1 インチ |

FS150：

| 対応NC | FS150 Model-B M/T/TT |
| --- | --- |
| µÌß¼®Ý機能 | なし（ベーシック） |
| 画面の表示内容の 変更に必要な設定 | ミリ／インチの切り換え 「インチ／メトリック切換」オプションありのとき、 Êß×Ò°À 0010#0 = 0 ミリ = 1 インチ |

２．１５ プログラム再開画面

FS160/180/210/NC Board：

| 対応NC | FS160 Model-B¤C¤FS160i M/T/MM/TT FS180 Model-B¤C¤FS180i M/T/TT FS210 Model-B¤FS210i M NC Board M |
| --- | --- |
| µÌß¼®Ý機能 | プログラム再開 |
| 画面の表示内容の 変更に必要な設定 | 軸の名称 総合位置画面を参照 軸の表示／非表示 総合位置画面を参照 ミリ／インチの切り換え 「インチ／メトリック切り換え」オプションありのとき、 Êß×Ò°À 0000#2 = 0 ミリ = 1 インチ 軸データの反転表示 総合位置画面を参照 |

FS150：

| 対応NC | FS150 Model-B M/T |
| --- | --- |
| µÌß¼®Ý機能 | プログラム再開 |
| 画面の表示内容の 変更に必要な設定 | 画面表示を有効にするための設定 総合位置画面を参照 軸の名称 総合位置画面を参照 軸の表示／非表示 総合位置画面を参照 ミリ／インチの切り換え 「インチ／メトリック切換」オプションありのとき、 Êß×Ò°À 0010#0 = 0 ミリ = 1 インチ 軸データの反転表示 総合位置画面を参照 |

２．１６ 設定（ハンディ）画面

FS160/180/210/NC Board：

| 対応NC | FS160 Model-B¤C¤FS160i M/T/MM/TT/LC FS180 Model-B¤C¤FS180i M/T/TT/LC FS210 Model-B¤FS210i M/T NC Board M/T |
| --- | --- |
| µÌß¼®Ý機能 | なし（ベーシック） |
| 画面の表示内容の 変更に必要な設定 | 「入力単位」項目の表示 「インチ／メトリック切り換え」オプションありのとき 「入力単位」の種類 Êß×Ò°À 0000#2 = 0 ミリ = 1 インチ 「テープフォーマット」項目の表示 「Ｆ１５テープフォーマット」オプションありのとき 「テープフォーマット」の種類 Êß×Ò°À 0001#1 = 0 変換しない（ＦＳ１６標準フォーマット） = 1 ＦＳ１５フォーマットに変換する |

FS150：

| 対応NC | FS150 Model-B M/T/TT |
| --- | --- |
| µÌß¼®Ý機能 | なし（ベーシック） |
| 画面の表示内容の 変更に必要な設定 | 「入力単位」項目の表示 「インチ／メトリック切換」オプションありのとき 「入力単位」の種類 Êß×Ò°À 0010#0 = 0 ミリ = 1 インチ 注意： 「入力機器」の種類 Êß×Ò°À 0020 = 16 MMC UP LOAD/DOWN LOADインターフェース （基本操作パッケージ１でプログラム編集を行う場合、 必ず設定して下さい。） 「入力機器（ＢＧ．ＥＤＩＴ）」の種類 Êß×Ò°À 0022 = 16 MMC UP LOAD/DOWN LOADインターフェース （基本操作パッケージ１でプログラム編集を行う場合、 必ず設定して下さい。） |

２．１７ 設定（タイマ）画面

FS160/180/210/NC Board：

| 対応NC | FS160 Model-B¤C¤FS160i M/T/MM/TT FS180 Model-B¤C¤FS180i M/T/TT FS210 Model-B¤FS210i M/T NC Board M/T |
| --- | --- |
| µÌß¼®Ý機能 | なし（ベーシック） |
| 画面の表示内容の 変更に必要な設定 | なし |

FS150：

| 対応NC | FS150 Model-B M/T/TT |
| --- | --- |
| µÌß¼®Ý機能 | なし（ベーシック） |
| 画面の表示内容の 変更に必要な設定 | なし |

２．１８ 工具オフセット画面

FS160/180/210/NC Board：

| 対応NC | FS160 Model-B¤C¤FS160i M/T/MM/TT FS180 Model-B¤C¤FS180i M/T/TT FS210 Model-B¤FS210i M/T NC Board M/T |
| --- | --- |
| µÌß¼®Ý機能 | なし（ベーシック） |
| 画面の表示内容の 変更に必要な設定 | 軸の名称 総合位置画面を参照 ミリ／インチの切り換え 「インチ／メトリック切り換え」オプションありのとき、 Êß×Ò°À 0000#2 = 0 ミリ = 1 インチ メモリタイプＡの表示（Ｍ系） ベーシック機能 メモリタイプＢの表示（Ｍ系） 「工具補正メモリＢ」オプションありのとき メモリタイプＣの表示（Ｍ系） 「工具補正メモリＣ」オプションありのとき 工具オフセット数１６個の表示（Ｍ系） ベーシック機能 工具オフセット数６４個の表示（Ｍ系） 「工具補正個数６４個」オプションありのとき 工具オフセット数９９個の表示（Ｍ系） 「工具補正個数９９個」オプションありのとき 工具オフセット数２００個の表示（Ｍ系） 「工具補正個数２００個」オプションありのとき 工具オフセット数４００個の表示（Ｍ系） 「工具補正個数４００個」オプションありのとき 工具オフセット数４９９個の表示（Ｍ系） 「工具補正個数４９９個」オプションありのとき 工具オフセット数９９９個の表示（Ｍ系） 「工具補正個数９９９個」オプションありのとき メモリタイプＡの表示（Ｔ系） ベーシック機能 メモリタイプＢの表示（Ｔ系） 「工具補正メモリＢ」オプションありのとき 刃先Ｒ補正の表示（Ｔ系） 「刃先Ｒ補正」オプションありのとき Ｙ軸オフセットの表示（Ｔ系） 「Ｙ軸オフセット」オプションありのとき 工具オフセット数１６個の表示（Ｔ系） ベーシック機能 工具オフセット数３２個の表示（Ｔ系） 「工具補正個数３２個」オプションありのとき 工具オフセット数６４個の表示（Ｔ系） 「工具補正個数６４個」オプションありのとき 工具オフセット数９９個の表示（Ｔ系） 「工具補正個数９９個」オプションありのとき |

FS150：

| 対応NC | FS150 Model-B M/T/TT |
| --- | --- |
| µÌß¼®Ý機能 | なし（ベーシック） |
| 画面の表示内容の 変更に必要な設定 | 軸の名称 総合位置画面を参照 ミリ／インチの切り換え 「インチ／メトリック切換」オプションありのとき、 Êß×Ò°À 0010#0 = 0 ミリ = 1 インチ メモリタイプＡの表示（Ｍ系） ベーシック機能 メモリタイプＢの表示（Ｍ系） 「工具補正量メモリＢ」オプションありのとき メモリタイプＣの表示（Ｍ系） 「工具補正量メモリＣ」オプションありのとき 工具オフセット数３２個の表示（Ｍ系） ベーシック機能 工具オフセット数９９個の表示（Ｍ系） 「工具補正個数９９組」オプションありのとき 工具オフセット数２００個の表示（Ｍ系） 「工具補正個数２００組」オプションありのとき 工具オフセット数４９９個の表示（Ｍ系） 「工具補正個数４９９組」オプションありのとき 工具オフセット数９９９個の表示（Ｍ系） 「工具補正個数９９９組」オプションありのとき メモリタイプＡの表示（Ｔ系） ベーシック機能 メモリタイプＢの表示（Ｔ系） 「工具補正量メモリＢ」オプションありのとき 刃先Ｒ補正の表示（Ｔ系） 「刃先Ｒ補正」オプションありのとき Ｙ軸オフセットの表示（Ｔ系） 軸名称にＹ軸を設定したとき 工具オフセット数３２個の表示（Ｔ系） ベーシック機能 工具オフセット数６４個の表示（Ｔ系） 「工具補正個数６４組」オプションありのとき 工具オフセット数１６０個の表示（Ｔ系） 「工具補正個数１６０組」オプションありのとき |

２．１９ カスタムマクロ変数画面

FS160/180/210/NC Board：

| 対応NC | FS160 Model-B¤C¤FS160i M/T/MM/TT/LC FS180 Model-B¤C¤FS180i M/T/TT/LC FS210 Model-B¤FS210i M/T NC Board M/T |
| --- | --- |
| µÌß¼®Ý機能 | カスタムマクロＢ |
| 画面の表示内容の 変更に必要な設定 | コモン変数100-149番、500-531番の表示 ベーシック機能 コモン変数100-199番、500-999番の表示 「カスタムマクロコモン変数追加」オプションありのとき |

FS150：

| 対応NC | FS150 Model-B M/T/TT |
| --- | --- |
| µÌß¼®Ý機能 | カスタムマクロ |
| 画面の表示内容の 変更に必要な設定 | コモン変数100-149番、500-549番の表示 ベーシック機能 コモン変数100-199番、500-599番の表示 「カスタムマクロコモン変数２００個」オプションありのとき コモン変数100-199番、500-699番の表示 「カスタムマクロコモン変数３００個」オプションありのとき コモン変数100-199番、500-999番の表示 「カスタムマクロコモン変数６００個」オプションありのとき |

２．２０ マクロエグゼキュータ変数画面

FS160/180/210/NC Board：

| 対応NC | FS160 Model-B¤C¤FS160i M/T/MM/TT/LC FS180 Model-B¤C¤FS180i M/T/TT/LC FS210 Model-B¤FS210i M/T |
| --- | --- |
| µÌß¼®Ý機能 | マクロエグゼキュータ さらに以下の条件が満たされていること Ｐコードマクロのオブジェクトがロードされている エグゼキュータ・パラメータ9000#1 = 1 |
| 画面の表示内容の 変更に必要な設定 | Ｐコード変数１のタイプ 常に浮動小数点形式 Ｐコード変数２のタイプ 「高速サイクル加工」オプションなしのとき、 ºÝÊß²Ù・Êß×Ò°À 9002#3 = 0 浮動小数点形式（20000番台） = 1 整数形式（20000番台） 「高速サイクル加工」オプションありのとき、 整数形式（200000番台） Ｐコード変数１の個数 ºÝÊß²Ù・Êß×Ò°À 9037の値 × 100 個 Ｐコード変数２の個数 「高速サイクル加工」オプションなしのとき、 ºÝÊß²Ù・Êß×Ò°À 9044の値 × 12 個（浮動小数点形式の場合） 9044の値 × 30 個（整数形式の場合） 「高速サイクル加工」オプションありのとき、 65536個（ベーシック） 131071個（「高速サイクルデータ追加Ａ」オプションありの場合） 262143個（「高速サイクルデータ追加Ｂ」オプションありの場合） |

FS150：

| 対応NC | FS150 Model-B M/T |
| --- | --- |
| µÌß¼®Ý機能 | カスタムマクロ マクロエグゼキュータ＆コンパイラ さらに以下の条件が満たされていること Ｐコードマクロのオブジェクトがロードされている エグゼキュータ・パラメータ8502#4 = 1 |
| 画面の表示内容の 変更に必要な設定 | Ｐコード変数１のタイプ ºÝÊß²Ù・Êß×Ò°À 8509#1 = 0 浮動小数点形式 = 1 整数形式 Ｐコード変数２のタイプ ºÝÊß²Ù・Êß×Ò°À 8509#0 = 0 浮動小数点形式 = 1 整数形式 Ｐコード変数１の個数 ºÝÊß²Ù・Êß×Ò°À 8549の値 × 100 個 Ｐコード変数２の個数 ºÝÊß²Ù・Êß×Ò°À 8550の値 × 10 個（浮動小数点形式の場合） 8550の値 × 30 個（整数形式の場合） |

２．２１ ワーク原点オフセット画面

FS160/180/210/NC Board：

| 対応NC | FS160 Model-B¤C¤FS160i M/T/MM/TT/LC FS180 Model-B¤C¤FS180i M/T/TT/LC FS210 Model-B¤FS210i M NC Board M |
| --- | --- |
| µÌß¼®Ý機能 | ワーク座標系 |
| 画面の表示内容の 変更に必要な設定 | 下記のNCのとき、「ワーク座標系組数追加48組」オプション、または「ワーク座標系組数追加300組」オプションに応じ、座標系の組数が、変化する。 FS160 Model-B¤C¤FS160i M/MM FS180 Model-B¤C¤FS180i M ミリ／インチの切り換え 「インチ／メトリック切り換え」オプションありのとき、 Êß×Ò°À 0000#2 = 0 ミリ = 1 インチ オフセット量の単位は以下のとおり 直線軸 直線軸 回転軸 1004#1 1004#0 ミリ入力 インチ入力 (ISC) (ISA) [mm] [inch] [deg] --------------------+---------+-----------+--------- (IS-B) 0 0 0.001 0.0001 0.001 (IS-C) 1 0 0.0001 0.00001 0.0001 |

FS150：

| 対応NC | FS150 Model-B M/T/TT |
| --- | --- |
| µÌß¼®Ý機能 | ワーク原点オフセット直接入力 |
| 画面の表示内容の 変更に必要な設定 | ミリ／インチの切り換え 「インチ／メトリック切換」オプションありのとき、 Êß×Ò°À 0010#0 = 0 ミリ入力 = 1 インチ入力 オフセット量の単位は以下のとおり 直線軸 直線軸 回転軸 1009#1 1004#5 1004#1 1004#0 ミリ入力 インチ入力 (ISE) (ISD) (ISF) (ISR) [mm] [inch] [deg] ----------------------------------+---------+---------+--------- (IS-A) 0 0 0 1 0.01 0.001 0.01 (IS-B) 0 0 0 0 0.001 0.0001 0.001 (IS-C) 0 0 1 0 0.0001 0.00001 0.0001 (IS-D) 0 1 0 0 0.00001 0.000001 0.00001 (IS-E) 1 0 0 0 0.000001 0.0000001 0.000001 Êß×Ò°À 1004#2 = 1 に設定したとき、上記の単位(IS-Aを除く)が 10倍となる。 |

２．２２ オペレーターズパネル画面

FS160/180/210/NC Board：

| 対応NC | FS160 Model-B¤C¤FS160i M/T/MM/TT FS180 Model-B¤C¤FS180i M/T/TT FS210 Model-B¤FS210i M/T NC Board M/T |
| --- | --- |
| µÌß¼®Ý機能 | ソフトウェア・オペレーターズ・パネル ソフトウェア・オペレーターズ・パネル汎用スイッチ |
| 画面の表示内容の 変更に必要な設定 | なし |

FS150：

| 対応NC | FS150 Model-B M/T |
| --- | --- |
| µÌß¼®Ý機能 | ソフトウェアオペレーターズパネル |
| 画面の表示内容の 変更に必要な設定 | なし |

２．２３ 加工時間スタンプ画面

FS160/180/210/NC Board：

| 対応NC | FS160 Model-B¤C¤FS160i M/T/MM/TT FS180 Model-B¤C¤FS180i M/T/TT |
| --- | --- |
| µÌß¼®Ý機能 | 加工時間スタンプ |
| 画面の表示内容の 変更に必要な設定 | なし |

FS150：

| 対応NC | FS150 Model-B M/T/TT |
| --- | --- |
| µÌß¼®Ý機能 | 加工時間スタンプ |
| 画面の表示内容の 変更に必要な設定 | なし |

２．２４ パラメータ画面

FS160/180/210/NC Board：

| 対応NC | FS160 Model-B¤C¤FS160i M/T/MM/TT/LC FS180 Model-B¤C¤FS180i M/T/TT/LC FS210 Model-B¤FS210i M/T NC Board M/T |
| --- | --- |
| µÌß¼®Ý機能 | なし（ベーシック） |
| 画面の表示内容の 変更に必要な設定 | なし |

FS150：

| 対応NC | FS150 Model-B M/T/TT |
| --- | --- |
| µÌß¼®Ý機能 | なし（ベーシック） |
| 画面の表示内容の 変更に必要な設定 | なし |

２．２５ 工具寿命管理画面

FS160/180/210/NC Board：

| 対応NC | FS160 Model-B¤C¤FS160i M/T/MM/TT FS180 Model-B¤C¤FS180i M/T/TT FS210 Model-B¤FS210i M NC Board M |
| --- | --- |
| µÌß¼®Ý機能 | 工具寿命管理機能 |
| 画面の表示内容の 変更に必要な設定 | 工具寿命管理用工具組数追加（計512組、Ｍ系） 工具寿命管理組数追加（計128組、Ｔ系） 工具グループ数と、１グループあたりの工具本数 Êß×Ò°À 6800#0¤#1 登録できる工具¸ÞÙ°Ìß数と１¸ÞÙ°Ìßあたりの 登録可能な工具本数を以下のように設定する。 6800#1 6800#0 Ｍ系 Ｔ系 (GS2) (GS1) ¸ÞÙ°Ìß数 工具本数 ¸ÞÙ°Ìß数 工具本数 -------------+----------+---------+---------+--------- 0 0 １～ 16 １～ 16 １～ 16 １～ 16 １～ 64 １～ 32 １～ 16 １～ 32 -------------+----------+---------+---------+--------- 0 1 １～ 32 １～ 8 １～ 32 １～ 8 １～128 １～ 16 １～ 32 １～ 16 -------------+----------+---------+---------+--------- 1 0 １～ 64 １～ 4 １～ 64 １～ 4 １～256 １～ 8 １～ 64 １～ 8 -------------+----------+---------+---------+--------- 1 1 １～128 １～ 2 １～ 16 １～ 16 １～512 １～ 4 １～128 １～ 4 -------------+----------+---------+---------+--------- ＊下段は「工具寿命管理組数追加（512/128組）」オプションありのとき 工具寿命管理のカウントの種類 Êß×Ò°À 6800#2 = 0 工具寿命を回数で指定 = 1 工具寿命を時間で指定 |

FS150：

| 対応NC | FS150 Model-B M/T/TT |
| --- | --- |
| µÌß¼®Ý機能 | 工具寿命管理 |
| 画面の表示内容の 変更に必要な設定 | 工具寿命管理組数512組 工具グループ数と、１グループあたりの工具本数 Êß×Ò°À 7400#0¤#1 登録できる工具¸ÞÙ°Ìß数と１¸ÞÙ°Ìßあたりの 登録可能な工具本数を以下のように設定する。 7400#1 7400#0 512組のµÌß¼®Ý無 512組のµÌß¼®Ý有 (GS2) (GS1) ¸ÞÙ°Ìß数 工具本数 ¸ÞÙ°Ìß数 工具本数 -------------+----------+---------+---------+--------- 0 0 １～ 16 １～ 16 １～ 64 １～ 32 0 1 １～ 32 １～ 8 １～128 １～ 16 1 0 １～ 64 １～ 4 １～256 １～ 8 1 1 １～ 128 １～ 2 １～512 １～ 4 工具寿命管理のカウントの種類 Êß×Ò°À 7400#3 = 0 工具寿命を回数で指定 = 1 工具寿命を時間で指定 |

２．２６ 診断画面

FS160/180/210/NC Board：

| 対応NC | FS160 Model-B¤C¤FS160i M/T/MM/TT/LC FS180 Model-B¤C¤FS180i M/T/TT/LC FS210 Model-B¤FS210i M/T NC Board M/T |
| --- | --- |
| µÌß¼®Ý機能 | なし（ベーシック） |
| 画面の表示内容の 変更に必要な設定 | なし |

FS150：

| 対応NC | FS150 Model-B M/T/TT |
| --- | --- |
| µÌß¼®Ý機能 | なし（ベーシック） |
| 画面の表示内容の 変更に必要な設定 | なし |

２．２７ システム構成画面

FS160/180/210/NC Board：

| 対応NC | FS160 Model-B¤C¤FS160i M/T/MM/TT FS180 Model-B¤C¤FS180i M/T/TT FS210 Model-B¤FS210i M/T NC Board M/T |
| --- | --- |
| µÌß¼®Ý機能 | なし（ベーシック） |
| 画面の表示内容の 変更に必要な設定 | なし |

FS150：

| 対応NC | FS150 Model-B M/T/TT |
| --- | --- |
| µÌß¼®Ý機能 | なし（ベーシック） |
| 画面の表示内容の 変更に必要な設定 | なし |

２．２８ ピッチ誤差補正画面

FS160/180/210/NC Board：

| 対応NC | FS160 Model-B¤C¤FS160i M/T/MM/TT/LC FS180 Model-B¤C¤FS180i M/T/TT/LC FS210 Model-B¤FS210i M/T NC Board M/T |
| --- | --- |
| µÌß¼®Ý機能 | 記憶形ピッチ誤差補正 |
| 画面の表示内容の 変更に必要な設定 | なし |

FS150：

| 対応NC | FS150 Model-B M/T/TT |
| --- | --- |
| µÌß¼®Ý機能 | 記憶形ピッチ誤差補正 |
| 画面の表示内容の 変更に必要な設定 | なし |

２．２９ サーボ設定・調整画面

FS160/180/210/NC Board：

| 対応NC | FS160 Model-B¤C¤FS160i M/T/MM/TT FS180 Model-B¤C¤FS180i M/T/TT FS210 Model-B¤FS210i M/T NC Board M/T |
| --- | --- |
| µÌß¼®Ý機能 | なし（ベーシック） |
| 画面の表示内容の 変更に必要な設定 | なし |

FS150：

| 対応NC | FS150 Model-B M/T/TT |
| --- | --- |
| µÌß¼®Ý機能 | なし（ベーシック） |
| 画面の表示内容の 変更に必要な設定 | なし |

２．３０ サーボ波形診断画面

FS160/180/210/NC Board：

| 対応NC | FS160 Model-B¤C¤FS160i M/T/MM/TT FS180 Model-B¤C¤FS180i M/T/TT |
| --- | --- |
| µÌß¼®Ý機能 | なし（ベーシック） |
| 画面の表示内容の 変更に必要な設定 | Êß×Ò°À 3112#0 = 0 波形診断画面を表示しない = 1 波形診断画面を表示する |

FS150：

| 対応NC | FS150 Model-B M/T/TT |
| --- | --- |
| µÌß¼®Ý機能 | なし（ベーシック） |
| 画面の表示内容の 変更に必要な設定 | なし |

２．３１ アラーム画面

FS160/180/210/NC Board：

| 対応NC | FS160 Model-B¤C¤FS160i M/T/MM/TT/LC FS180 Model-B¤C¤FS180i M/T/TT/LC FS210 Model-B¤FS210i M/T NC Board M/T |
| --- | --- |
| µÌß¼®Ý機能 | なし（ベーシック） |
| 画面の表示内容の 変更に必要な設定 | なし |

FS150：

| 対応NC | FS150 Model-B M/T/TT |
| --- | --- |
| µÌß¼®Ý機能 | なし（ベーシック） |
| 画面の表示内容の 変更に必要な設定 | Êß×Ò°À 7613#0 = 1 （必ず設定する） |

２．３２ スピンドル設定・調整画面

FS160/180/210/NC Board：

| 対応NC | FS160 Model-B¤C¤FS160i M/T/MM/TT FS180 Model-B¤C¤FS180i M/T/TT FS210 Model-B¤FS210i M/T NC Board M/T |
| --- | --- |
| µÌß¼®Ý機能 | 主軸シリアル出力 ねじ切り・同期送り（Ｍ系） |
| 画面の表示内容の 変更に必要な設定 | 主軸オリエンテーション リジッドタップ Ｃｓ輪郭制御 主軸位置決め（Ｔ系） マルチスピンドル制御（Ｔ系） スピンドル名称 第１主軸 F64#1 = 0 「Ｓ１１」と表示 = 1 「Ｓ１２」と表示 第２主軸 F50#1 = 0 「Ｓ２１」と表示 = 1 「Ｓ２２」と表示 第３主軸 F169#1 = 0 「Ｓ３１」と表示 = 1 「Ｓ３２」と表示 選択ギア ＰＭＣ信号「ＣＴＨ１」と「ＣＴＨ２」の組み合わせで変化する¡ ＣＴＨ１ ＣＴＨ２ 表示 ---------+---------+------------- 0 0 1.High 0 1 2.Mid.High 1 0 3.Mid.Low 1 1 4.Low 運転モード ＮＣプログラムの運転状況で変化する。運転モードには、次のいずれかが表示される。 「通常運転」 「オリエンテーション」 「同期制御」 「リジッドタップ」 「Ｃｓ輪郭制御」 「主軸位置決め」（Ｔ系のみ） 速度の表示の種類 Êß×Ò°À 4001#2 = 1 （Ｍ系） 運転モードが「主軸位置決め」か「Ｃｓ輪郭制御」のとき、 「送り速度 deg/min」を表示 それ以外のとき、 「主軸速度 rpm」を表示 |

| 画面の表示内容の 変更に必要な設定 | ½ËßÝÄÞÙ調整Êß×Ò°À 運転モードによって、表示内容が変化する。 表示内容 表示条件 ----------------------+------------------------------------ 比例ゲイン ベーシック ----------------------+------------------------------------ 積分ゲイン ベーシック ----------------------+------------------------------------ ループゲイン 通常運転モード以外のとき ----------------------+------------------------------------ モータ電圧 ベーシック ----------------------+------------------------------------ ＯＲＡＲゲイン オリエンテーションモードのとき ----------------------+------------------------------------ 回生パワー 通常運転モードのとき 停止位置シフト オリエンテーションモードのとき 加減速定数 同期制御モードのとき ＺＲＮゲイン 上記の３種以外の運転モードのとき ----------------------+------------------------------------ リファレンス点シフト 通常運転モード以外のとき ----------------------+------------------------------------ ＊ 回生パワー、停止位置シフト、加減速定数、ＺＲＮゲインは 運転モードによって、どれか１つが表示される。 位置偏差エラー１ 運転モードによって、表示内容が変化する。 表示内容 表示条件 ---------------+--------------------------- 表示しない 通常運転モードのとき ---------------+--------------------------- 位置偏差Ｓ１ 同期制御モードのとき ---------------+--------------------------- 位置偏差Ｓ 上記以外のモードのとき ---------------+--------------------------- 位置偏差エラー２ 運転モードによって、表示内容が変化する。 表示内容 表示条件 ---------------+------------------------------- 位置偏差Ｚ リジッドタップモードのとき ---------------+------------------------------- 位置偏差Ｓ２ 同期制御モードのとき ---------------+------------------------------- 表示しない 上記以外のモードのとき ---------------+------------------------------- |
| --- | --- |

| 画面の表示内容の 変更に必要な設定 | 同期誤差エラー 運転モードが「同期制御」か「リジッドタップ」のときのみ表示 される。 ½ËßÝÄÞÙ設定Êß×Ò°À 選択主軸によって、表示内容が変化する。 表示内容 表示条件 ------------------+------------------------------- ギア比 ベーシック ------------------+------------------------------- モータ最高回転数 ベーシック ------------------+------------------------------- Ｃ軸最高回転数 第１主軸のとき ------------------+------------------------------- 主軸最高回転数 第１主軸のとき ------------------+------------------------------- |
| --- | --- |

FS150：

| 対応NC | FS150 Model-B M/T/TT |
| --- | --- |
| µÌß¼®Ý機能 | 主軸シリアル出力機能 |
| 画面の表示内容の 変更に必要な設定 | 主軸オリエンテーション機能 リジッドタップ機能 Ｃｓ輪郭制御機能 ½ËßÝÄÞÙ名称 第１主軸 5606#0 = 0 第１スピンドル無し = 1 第１スピンドル有り 第２主軸 5606#1 = 0 第２スピンドル無し = 1 第２スピンドル有り スピンドル無しとなったら、スピンドル名は表示されない。 スピンドル有りの場合： 第１主軸 3014#0 = 0 サブ無し 「Ｓ１１」と表示 = 1 サブ有り 第２主軸 3154#0 = 0 サブ無し 「Ｓ２１」と表示 = 1 サブ有り サブ有りの場合： 第１主軸 G226#2¤F228#0¤#1 = 全て0 「Ｓ１１」と表示 = 全て1 「Ｓ１２」と表示 第２主軸 G234#2¤F224#0¤#1 = 全て0 「Ｓ２１」と表示 = 全て1 「Ｓ２２」と表示 ビット状態がどちらでもない場合は、主軸切り換え中を意味する。 |

| 画面の表示内容の 変更に必要な設定 | 選択ギア ＰＭＣ信号「ＣＴＨ１」と「ＣＴＨ２」の組み合わせで変化する¡ ＣＴＨ１ ＣＴＨ２ 表示 ---------+---------+------------- 0 0 1.High 0 1 2.Mid.High 1 0 3.Mid.Low 1 1 4.Low 運転モード ＮＣプログラムの運転状況で変化する。運転モードには、次のいずれかが表示される。 「通常運転」 「オリエンテーション」 「同期制御」 「リジッドタップ」 「Ｃｓ輪郭制御」 「主軸位置決め」（Ｔ系のみ） 速度の表示の種類 運転モードが「主軸位置決め」か「Ｃｓ輪郭制御」のとき、 「送り速度 deg/min」を表示 それ以外のとき、 「主軸速度 rpm」を表示 ½ËßÝÄÞÙ調整Êß×Ò°À 運転モードによって、表示内容が変化する。 表示内容 表示条件 ----------------------+------------------------------------ 比例ゲイン ベーシック ----------------------+------------------------------------ 積分ゲイン ベーシック ----------------------+------------------------------------ ループゲイン 通常運転モード以外のとき ----------------------+------------------------------------ モータ電圧 ベーシック ----------------------+------------------------------------ ＯＲＡＲゲイン オリエンテーションモードのとき ----------------------+------------------------------------ 回生パワー 通常運転モードのとき 停止位置シフト オリエンテーションモードのとき 加減速定数 同期制御モードのとき ＺＲＮゲイン 上記の３種以外の運転モードのとき ----------------------+------------------------------------ リファレンス点シフト 通常運転モード以外のとき ----------------------+------------------------------------ ＊ 回生パワー、停止位置シフト、加減速定数、ＺＲＮゲインは 運転モードによって、どれか１つが表示される。 |
| --- | --- |

| 画面の表示内容の 変更に必要な設定 | 位置偏差エラー１ 運転モードによって、表示内容が変化する。 表示内容 表示条件 ---------------+--------------------------- 表示しない 通常運転モードのとき ---------------+--------------------------- 位置偏差Ｓ１ 同期制御モードのとき ---------------+--------------------------- 位置偏差Ｓ 上記以外のモードのとき ---------------+--------------------------- 位置偏差エラー２ 運転モードによって、表示内容が変化する。 表示内容 表示条件 ---------------+------------------------------- 位置偏差Ｚ リジッドタップモードのとき ---------------+------------------------------- 位置偏差Ｓ２ 同期制御モードのとき ---------------+------------------------------- 表示しない 上記以外のモードのとき ---------------+------------------------------- 同期誤差エラー 運転モードが「同期制御」か「リジッドタップ」のときのみ表示 される。 ½ËßÝÄÞÙ設定Êß×Ò°À 選択主軸によって、表示内容が変化する。 表示内容 表示条件 ------------------+------------------------------- ギア比 ベーシック ------------------+------------------------------- モータ最高回転数 ベーシック ------------------+------------------------------- Ｃ軸最高回転数 メイン側のとき ------------------+------------------------------- 主軸最高回転数 書き込み不可で表示される ------------------+------------------------------- |
| --- | --- |

２．３３ アラーム履歴画面

FS160/180/210/NC Board：

| 対応NC | FS160 Model-B¤C¤FS160i M/T/MM/TT FS180 Model-B¤C¤FS180i M/T/TT FS210 Model-B¤FS210i M/T |
| --- | --- |
| µÌß¼®Ý機能 | なし（ベーシック） |
| 画面の表示内容の 変更に必要な設定 | なし |

FS150：

| 対応NC | FS150 Model-B M/T/TT |
| --- | --- |
| µÌß¼®Ý機能 | なし（ベーシック） |
| 画面の表示内容の 変更に必要な設定 | なし |

２．３４ オペレーティングモニタ画面

FS160/180/210/NC Board：

| 対応NC | FS160 Model-B¤C¤FS160i M/T/MM/TT FS180 Model-B¤C¤FS180i M/T/TT FS210 Model-B¤FS210i M/T NC Board M/T |
| --- | --- |
| µÌß¼®Ý機能 | 主軸シリアル出力 ねじ切り・同期送り（Ｍ系） |
| 画面の表示内容の 変更に必要な設定 | Êß×Ò°À 4001#2 = 1 （Ｍ系） Êß×Ò°À 3111#6 0 スピードメータは主軸モータ速度を表示 1 主軸速度を表示 Êß×Ò°À 3151 »°ÎÞÓ°À用第１番目のロードメータを表示する軸の軸番号 ～ ～ 3158 »°ÎÞÓ°À用第８番目のロードメータを表示する軸の軸番号 |

FS150：

| 対応NC | FS150 Model-B M/T/TT |
| --- | --- |
| µÌß¼®Ý機能 | 主軸シリアル出力機能 |
| 画面の表示内容の 変更に必要な設定 | Êß×Ò°À 2231 »°ÎÞÓ°À用第１番目のロードメータを表示する軸の軸番号 2232 »°ÎÞÓ°À用第２番目のロードメータを表示する軸の軸番号 2233 »°ÎÞÓ°À用第３番目のロードメータを表示する軸の軸番号 2234 第１スピンドルのロードメータのモータの負荷定格値 2235 »°ÎÞÓ°À用第１番目のロードメータの負荷定格値 2236 »°ÎÞÓ°À用第２番目のロードメータの負荷定格値 2237 »°ÎÞÓ°À用第３番目のロードメータの負荷定格値 |

２．３５ オペレータメッセージ画面

FS160/180/210/NC Board：

| 対応NC | FS160 Model-B¤C¤FS160i M/T/MM/TT/LC FS180 Model-B¤C¤FS180i M/T/TT/LC FS210 Model-B¤FS210i M/T NC Board M/T |
| --- | --- |
| µÌß¼®Ý機能 | 外部メッセージ 外部データ入力 |
| 画面の表示内容の 変更に必要な設定 | なし |

FS150：

| 対応NC | FS150 Model-B M/T/TT |
| --- | --- |
| µÌß¼®Ý機能 | 外部データ入出力 |
| 画面の表示内容の 変更に必要な設定 | なし |

２．３６ データＩ／Ｏ画面

FS160/180/210/NC Board：

| 対応NC | FS160 Model-B¤C¤FS160i M/T/MM/TT/LC FS180 Model-B¤C¤FS180i M/T/TT/LC FS210 Model-B¤FS210i M/T NC Board M/T |
| --- | --- |
| µÌß¼®Ý機能 | なし（ベーシック） |
| 画面の表示内容の 変更に必要な設定 | なし |

FS150：

| 対応NC | FS150 Model-B M/T/TT |
| --- | --- |
| µÌß¼®Ý機能 | なし（ベーシック） |
| 画面の表示内容の 変更に必要な設定 | なし |

２．３７ ＰＭＣ画面各種

| 対応PMC | FS160/180/210/NC Board：PMC-RB/RC全種 FS150 ：PMC-NB/NB2 |
| --- | --- |
| µÌß¼®Ý機能 | なし（ベーシック） |
| 画面の表示内容の 変更に必要な設定 | なし |

２．３８ ワーク座標系シフト画面

FS160/180/210/NC Board：

| 対応NC | FS160 Model-B¤C¤FS160i T/TT FS180 Model-B¤C¤FS180i T/TT FS210 Model-B¤FS210i T |
| --- | --- |
| µÌß¼®Ý機能 | なし（ベーシック） |
| 画面の表示内容の 変更に必要な設定 | 画面の表示／非表示 Êß×Ò°À 1201#6 = 0 画面を表示する = 1 画面を表示しない 軸の名称 総合位置画面を参照 Êß×Ò°À 3134 軸名称の順番を変更する Êß×Ò°À 3290#3 MDIからのキー入力操作によるワーク原点オフセット 量の設定を 0 禁止しない 1 禁止する ミリ／インチの切り換え 「インチ／メトリック切り換え」オプションありのとき、 Êß×Ò°À 0000#2 = 0 ミリ = 1 インチ シフト量の単位は以下のとおり 1004#1 1004#0 ミリ入力 インチ入力 (ISC) (ISA) [mm] [inch] --------------------+---------+----------- (IS-B) 0 0 0.001 0.0001 (IS-C) 1 0 0.0001 0.00001 |

FS150：

FS150には本機能はありません。

２．３９ チョッピング画面

FS160/180/210/NC Board：

| 対応NC | FS160 Model-B¤C¤FS160i M/MM FS180 Model-B¤C¤FS180i M |
| --- | --- |
| µÌß¼®Ý機能 | チョッピング機能 |
| 画面の表示内容の 変更に必要な設定 | Êß×Ò°À 8360#7=1 チョッピング速度入力不可となる ミリ／インチの切り換え 「インチ／メトリック切り換え」オプションありのとき、 Êß×Ò°À 0000#2 = 0 ミリ = 1 インチ 速度が下記のようになる 1004#1 1004#0 ミリ インチ (ISC) (ISA) [mm/min] [inch/min] --------------------+-----------+------------ (IS-B) 0 0 0～240000 0～9600 (IS-C) 1 0 0～100000 0～4800 単位は以下のとおり 1004#1 1004#0 ミリ入力 インチ入力 (ISC) (ISA) [mm] [inch] --------------------+---------+----------- (IS-B) 0 0 0.001 0.0001 (IS-C) 1 0 0.0001 0.00001 |

FS150：

| 対応NC | FS150 Model-B M |
| --- | --- |
| µÌß¼®Ý機能 | チョッピング機能 |
| 画面の表示内容の 変更に必要な設定 | Êß×Ò°À 1001#7=1 チョッピング軸とチョッピング速度が入力不可となる ミリ／インチの切り換え 「インチ／メトリック切換」オプションありのとき、 Êß×Ò°À 0010#0 = 0 ミリ入力 = 1 インチ入力 単位は以下のとおり 1009#1 1004#5 1004#1 1004#0 ミリ入力 インチ入力 (ISE) (ISD) (ISF) (ISR) [mm] [inch] ----------------------------------+---------+----------- (IS-A) 0 0 0 1 0.01 0.001 (IS-B) 0 0 0 0 0.001 0.0001 (IS-C) 0 0 1 0 0.0001 0.00001 (IS-D) 0 1 0 0 0.00001 0.000001 (IS-E) 1 0 0 0 0.000001 0.0000001 Êß×Ò°À 1004#2 = 1 に設定したとき、上記の単位(IS-Aを除く)が 10倍となる。 |

２．４０ チャックテールストックバリア画面

FS160/180/210/NC Board：

| 対応NC | FS160 Model-B¤C¤FS160i T/TT FS180 Model-B¤C¤FS180i T/TT FS210 Model-B¤FS210i T |
| --- | --- |
| µÌß¼®Ý機能 | チャックテールストックバリア |
| 画面の表示内容の 変更に必要な設定 | 表示タイプ Êß×Ò°À 1330 = 0 内径を表示 = 1 外形を表示 ミリ／インチの切り換え 「インチ／メトリック切り換え」オプションありのとき、 Êß×Ò°À 0000#2 = 0 ミリ = 1 インチ 単位は以下のとおり 1004#1 1004#0 ミリ入力 インチ入力 (ISC) (ISA) [mm] [inch] --------------------+---------+----------- (IS-B) 0 0 0.001 0.0001 (IS-C) 1 0 0.0001 0.00001 |

FS150：

| 対応NC | FS150 Model-B T/TT |
| --- | --- |
| µÌß¼®Ý機能 | チャック・テールストックバリア |
| 画面の表示内容の 変更に必要な設定 | 表示タイプ Êß×Ò°À 5230 = 0 内径を表示 = 1 外形を表示 ミリ／インチの切り換え 「インチ／メトリック切換」オプションありのとき、 Êß×Ò°À 0010#0 = 0 ミリ入力 = 1 インチ入力 単位は以下のとおり 1009#1 1004#5 1004#1 1004#0 ミリ入力 インチ入力 (ISE) (ISD) (ISF) (ISR) [mm] [inch] ----------------------------------+---------+----------- (IS-A) 0 0 0 1 0.01 0.001 (IS-B) 0 0 0 0 0.001 0.0001 (IS-C) 0 0 1 0 0.0001 0.00001 (IS-D) 0 1 0 0 0.00001 0.000001 (IS-E) 1 0 0 0 0.000001 0.0000001 Êß×Ò°À 1004#2 = 1 に設定したとき、上記の単位(IS-Aを除く)が 10倍となる。 |

２．４１ ２系統間干渉チェック画面

FS160/180/210/NC Board：

| 対応NC | FS160 Model-B¤C¤FS160i MM |
| --- | --- |
| µÌß¼®Ý機能 | ２系統間干渉チェック |
| 画面の表示内容の 変更に必要な設定 | ミリ／インチの切り換え 「インチ／メトリック切り換え」オプションありのとき、 Êß×Ò°À 0000#2 = 0 ミリ = 1 インチ 設定範囲は以下のとおり 1004#1 1004#0 ミリ入力 インチ入力 (ISC) (ISA) [mm] [inch] --------------------+------------+------------- (IS-B) 0 0 ±99999.999 ±3937.0078 (IS-C) 1 0 ±9999.9999 ±393.70078 |

FS150：

FS150には本機能はありません。

２．４２ 刃物台干渉チェック画面

FS160/180/210/NC Board：

| 対応NC | FS160 Model-B¤C¤FS160i TT FS180 Model-B¤C¤FS180i TT |
| --- | --- |
| µÌß¼®Ý機能 | 刃物台干渉チェック機能 |
| 画面の表示内容の 変更に必要な設定 | ミリ／インチの切り換え 「インチ／メトリック切り換え」オプションありのとき、 Êß×Ò°À 0000#2 = 0 ミリ = 1 インチ 単位は以下のとおり 1004#1 1004#0 ミリ入力 インチ入力 (ISC) (ISA) [mm] [inch] --------------------+---------+----------- (IS-B) 0 0 0.001 0.0001 (IS-C) 1 0 0.0001 0.00001 |

FS150：

| 対応NC | FS150 Model-B TT |
| --- | --- |
| µÌß¼®Ý機能 | 刃物台干渉チェック |
| 画面の表示内容の 変更に必要な設定 | ミリ／インチの切り換え 「インチ／メトリック切換」オプションありのとき、 Êß×Ò°À 0010#0 = 0 ミリ入力 = 1 インチ入力 単位は以下のとおり 1009#1 1004#5 1004#1 1004#0 ミリ入力 インチ入力 (ISE) (ISD) (ISF) (ISR) [mm] [inch] ----------------------------------+---------+----------- (IS-A) 0 0 0 1 0.01 0.001 (IS-B) 0 0 0 0 0.001 0.0001 (IS-C) 0 0 1 0 0.0001 0.00001 (IS-D) 0 1 0 0 0.00001 0.000001 (IS-E) 1 0 0 0 0.000001 0.0000001 Êß×Ò°À 1004#2 = 1 に設定したとき、上記の単位(IS-Aを除く)が 10倍となる。 |

２．４３ Ｂ軸制御画面

FS160/180/210/NC Board：

2.43.1 Ｂ軸工具オフセット画面

| 対応NC | FS160 Model-B¤C¤FS160i T/TT FS180 Model-B¤C¤FS180i T/TT |
| --- | --- |
| µÌß¼®Ý機能 | Ｂ軸制御 |
| 画面の表示内容の 変更に必要な設定 | 工具形状と摩耗補正機能 機能無し → オフセットデータのみの画面 機能有り → 工具形状と摩耗補正データを表示する画面 ミリ／インチの切り換え 「インチ／メトリック切り換え」オプションありのとき、 Êß×Ò°À 0000#2 = 0 ミリ = 1 インチ 単位は以下のとおり 1004#1 1004#0 ミリ入力 インチ入力 (ISC) (ISA) [mm] [inch] --------------------+---------+----------- (IS-B) 0 0 0.001 0.0001 (IS-C) 1 0 0.0001 0.00001 |

2.43.2 Ｂ軸動作状態表示画面

| 対応NC | FS160 Model-B¤C¤FS160i T/TT FS180 Model-B¤C¤FS180i T/TT |
| --- | --- |
| µÌß¼®Ý機能 | Ｂ軸制御 |
| 画面の表示内容の 変更に必要な設定 | ミリ／インチの切り換え 「インチ／メトリック切り換え」オプションありのとき、 Êß×Ò°À 0000#2 = 0 ミリ = 1 インチ 移動量の単位は以下のとおり 直線軸 直線軸 回転軸 1004#1 1004#0 ミリ入力 インチ入力 (ISC) (ISA) [mm] [inch] [deg] --------------------+---------+-----------+--------- (IS-B) 0 0 0.001 0.0001 0.001 (IS-C) 1 0 0.0001 0.00001 0.0001 速度の単位は以下のとおり ミリ入力 インチ入力 -------------+----------+---------- G98[mm/min] 1 0.01 G99[mm/rev] 0.01 0.0001 (IS-B/IS-C 共通) |

FS150：

FS150には本機能はありません。

２．４４ ミリングアニメーション画面

FS160/180/210/NC Board：

| 対応NC | FS160i M FS180i M |
| --- | --- |
| µÌß¼®Ý機能 | ミリングアニメーション機能 |
| 画面の表示内容の 変更に必要な設定 | ミリ／インチの切り換え 「インチ／メトリック切り換え」オプションありのとき、 Êß×Ò°À 0000#2 = 0 ミリ = 1 インチ 単位は以下のとおり 1004#1 1004#0 ミリ入力 インチ入力 (ISC) (ISA) [mm] [inch] --------------------+---------+----------- (IS-B) 0 0 0.001 0.0001 (IS-C) 1 0 0.0001 0.00001 |

FS150：

FS150には本機能はありません。