NCBOOT32.EXE取扱説明書

目的

Ncboot32.exeは

- BOOT画面 (CNCのシステムファイルの保守、SRAMのバックアップ等)

- IPL画面 (SRAMのクリア等)

- CNCの電源投入画面の表示

- CNCのアラーム画面の表示

- 通信エラー時の再接続

- 登録したアプリケーションプログラムの起動

を、行います。

インストール

Ncboot32.exeは、ドライバのインストール時に、WindowsのSystem（ＮＴではＳｙｓｔｅｍ32）フォルダにコピーされます。

ドライバのインストール手順はReadme2.txtをご覧ください。

起動

Windowsの起動時に、自動的に起動し、システムトレイに常駐します。

(中央のアイコン)

終了

通常は、 Ncboot32.exeを終了する必要はありませんが、終了するには、システムトレイのアイコンを右クリックし、ポップアップメニューの"End"をクリックします。

Ncboot32.exeのウィンドウが開いていると、"End"は選択できません。

起動シーケンス

CNC側HSSBボード上のハードウェアスイッチによって、起動シーケンスを変更できます。

ポジション0  (メンテナンス時)

1. CNCとの通信が確立するのを待つ

2. BOOT画面を表示

3. IPL画面を表示

4. CNCの電源投入画面を表示

5. データウィンドウライブラリ用ワークエリアの初期化

6. 登録されたアプリケーションプログラムの起動

7. 通信エラーとCNCシステムアラームの監視

ポジション1  (通常運転時)

1. CNCとの通信が確立するのを待つ

2. データウィンドウライブラリ用ワークエリアの初期化

3. 登録されたアプリケーションプログラムの起動

4. 通信エラーとCNCシステムアラームの監視

マルチ接続

Ncboot32.exeはHSSBのマルチ接続に対応しています。HSSBで接続された個々のCNCは¢ノード£という単位で管理されます。BOOT画面、IPL画面、システムアラーム画面は、各ノード毎に独立したウィンドウが開きます。

アプリケーションプログラムの起動機能

データウィンドウライブラリを使用するプログラムは、データウィンドウライブラリ用ワークエリアの初期化後に起動しないと動作しません。これらのプログラムをNcboot32.exeに登録しておくと、データウィンドウライブラリ用ワークエリアの初期化後に実行できます。

アプリケーションプログラムの登録は、ノード毎に行います。

各画面の説明

＊ Ncboot32.exeの画面を開くにはマウスが必要です。

ステータス画面

システムトレイのアイコンをダブルクリックするか、右クリックでポップアップするメニューの"OPEN"をクリックすると、ステータス画面が開きます。

Node：	ノード番号

Name：	ノード名 (Windows 95ではデバイスマネージャ、Windows NTではコントロールパネルのHSSBアプレットを用いて定義しておきます)

Bus：	ハードウェアレベルの通信状態 (0：通信エラー、1：通信確立)

Status：	ステータス (16進数)

Bit1： ハードウェアスイッチ ポジション (0または1)

Bit2： BOOT処理終了

Bit3： IPL処理終了

Bit8： CNCシステムアラーム

[Setting...]ボタンを押すと、オプション設定画面が開きます

オプション設定画面

オプション設定画面では、アプリケーションプログラムの登録ができます。

[Node]で、ノードを選択します。中央のリストボックスに、選択したノードに登録してあるプログラムが表示されます。

[New...]で新規にプログラムを登録します。パスに空白文字が含まれる場合は、ダブルコーテーションで囲まれます。

[Remove]で選択した行を削除します。

[Edit]で選択した行の編集ができます。引数を編集するために使います。コマンドライン中の文字列"%d"は、ノード番号と置き換えられます。'%'自体を表現する場合は"%%"と書きます。

BOOT画面

サブボード付きの場合は[Board]でボードを選択します。

[Setting...]ボタンでファイルを置く場所を変更できます。

CNC上のメモリカードか、PCのフォルダかを選択します。変更は随時可能です。

システムデータの操作

[Load...]でファイル選択画面が開きます。ロードするファイルを指定します。

[Save]で選択したシステムデータをファイルにセーブします。

[Check]で選択したシステムデータをチェックします。

[Delete]で選択したシステムデータを削除します。

SRAMの操作

[Backup]でバックアップ、[Restore]でリストアを行います。中央には進行状況が表示されます。バックアップファイルの名前は、NCと同じく、SRAMサイズから自動的に決定されるため、変更はできません。

ファイルの操作

[Delete]で選択したファイルを削除します。

[Format]はメモリカードのフォーマットを行います。このボタンは[Setting...]でメモリカードを選んだときに、有効になります。

[Refresh]でファイル一覧を最新の状態にします。メモリカードやフロッピーディスクを交換したときに押してください。

IPL画面

IPL画面の内容はCNCの機種によって異なります。メニューにしたがって操作してください。

CNCアラーム画面

CNCにシステムアラームが発生したときに現れます。

通信エラー画面

BOOTやIPLの処理中に、CNCの電源断やケーブルの不良によって通信エラーが発生すると、この画面が現れて処理が中断します。

アプリケーションプログラムの実行中に、通信エラーが起きてもこの画面は現れません。Ncboot32.exeは、エラーが回復するまで再接続を試みます。