平成９年１１月１４日

ファナック株式会社

Version 1.0

ユーザの皆様へ

Windows NT 4.0(日本語版)に対するドライバインストール手順について

本ハードディスクには、ファナック出荷時においてWindows NT Version 4.0のみインストールされております。お手数ですが、ディスプレイドライバ、タッチパネルドライバ、HSSBドライバ、MDIキードライバは、必要に応じてインストールしていただきますよう、お願いいたします。

これらのドライバのインストール手順を、以下にご説明いたします。

[1] はじめに

この文書では、Windows NT Version 4.0(日本語版)をインストール済みの、パソコン内蔵型iシリーズ、およびインテリジェントターミナル タイプ2（以下、「装置」）に対して、次のドライバをインストールするための手順について記しています。

①ディスプレイドライバ

②タッチパネルドライバ

③HSSBドライバ

④MDIキードライバ

注意）ドライバは、必ず上記の順序でインストールしてください(ユーザ様にて不必要なものは除きます)。特に、タッチパネル、およびMDIキーをご使用になる装置においては、必ずタッチパネルドライバを先にインストールし、次にMDIキードライバをインストールしてください。さもないと、Windows NT Setup Diskによる修復セットアップが必要となります。

なお、これらのドライバをインストールするには、アドミニストレータ特権が必要です。Windows NTにアドミニストレータとしてログオンしてください。

また、装置のPCMCIAスロットにSCSIカードを装着して、SCSI CD-ROMドライブを使用することができます。7章で、このCD-ROMドライブの使用例を紹介いたします。

[2] ご用意いただくもの

・オープンCNCドライバーズディスク(A02B-0207-K791#ZZ07 Edition 1.1以降)

・フロッピィドライブ

・フルキーボード

・マウス

[3] ディスプレイドライバインストール手順

I  ドライバセットアップ

- Windows NTにアドミニストレータとしてログオンします。

- コントロールパネルを開きます。

- [スタート]ボタンをクリックし、[設定]をポイントし、次に[コントロールパネル]をクリックします。

- [画面]アイコンをダブルクリックします。

- [ディスプレイの設定]タブを開き、[ディスプレイの種類...]ボタンをクリックします。

- [変更...]ボタンをクリックします。

- [ディスク使用...]ボタンをクリックします。

- A02B-0207-K791#ZZ07-1をフロッピィドライブに挿入し、[配布ファイルのコピー元]に

- A:\DISP\NT40

- と入力して、[OK]ボタンをクリックします。

- [ディスプレイ:]においてNeoMagic MagicGraph 128/V/ZV を選択して、[OK]ボタンをクリックします。

- “サードパーティドライバ”ウィンドウで、「続行しますか？」の問いに、[はい]ボタンをクリックします。

- 「ドライバは正常にインストールされました。」と表示されたら、[OK]ボタンをクリックします。

- “ディスプレイの種類”ウィンドウと“画面のプロパティ”ウィンドウの、[閉じる]ボタンをクリックします。

- フロッピィディスクをドライブから取り出します。「今すぐ再起動しますか？」の問いに、[はい]をクリックします。

- II  ディスプレイの設定

- Windows NTが再起動すると、“無効なディスプレイ設定”ウィンドウが表示されますが、そのまま[OK]ボタンをクリックします。

- “画面のプロパティ”ウィンドウの[ディスプレイの設定]タブで

- カラーパレット       256色

- デスクトップ領域     640×480ピクセル

- リフレッシュレート   60ヘルツ

に設定して、[OK]ボタンをクリックします。

[4] タッチパネルドライバインストール手順

装置にタッチパネルが付いている場合には、以下の手順に従ってドライバをインストールしてください。

I  ドライバセットアップ

- Windows NTにアドミニストレータとしてログオンします。

- コントロールパネルを開きます。

- [マウス]アイコンをダブルクリックします。

- [全般]タブを開き、[変更...]ボタンをクリックします。

- [ディスク使用...]ボタンをクリックします。

- A02B-0207-K791#ZZ07-1をフロッピィドライブに挿入します。[配布ファイルのコピー元]に

- A:\TOUCH\NT40

- と入力し、[ＯＫ]ボタンをクリックします。

- [モデル:]に Fujitsu Takamisawa component Fidmouse が表示されるので、[ＯＫ]ボタンをクリックします。

- “マウスのプロパティ”ウィンドウで、[閉じる]ボタンをクリックします。

- フロッピィディスクをドライブから取り出します。「今すぐ再起動しますか？」の問いに、[はい]ボタンをクリックします。

- II  タッチパネル位置補正プログラムの実行

- Windows NTが再起動したら、A02B-0207-K791#ZZ07-1をフロッピィドライブに挿入します。

- Windows NTエクスプローラを開きます。

- [スタート]ボタンをクリックし、[プログラム]をポイントし、次に[Windows NTエクスプローラ]をクリックします。

- システムトレイ上の「MS-IME97」(ペンのアイコン)をクリックし、[ツールバーを表示]をクリックして非表示状態にします。

- [すべてのフォルダ]で、3.5インチFD(A:)をクリックし、[開いているフォルダ:’3.5インチFD(A:)’]でTouchフォルダをダブルクリックします。

- [開いているフォルダ:’Touch’]でNt40フォルダをダブルクリックします。

- [開いているフォルダ:’NT40’]で、Calwinfe (Calwinfe.exe)をダブルクリックして実行します。

- 補正画面が表示されます。(＋印が画面左上に表示されます。)

- ＋印の真ん中をタッチペンで押します。押し込みの度に、＋印が次の場所に移動します。

- ９回＋印を押した後、Enterキーを押します。

- もう一度Enterキーを押し、タッチパネル補正プログラムを終了します。

- Windows NTエクスプローラの[すべてのフォルダ]で、(C:)をクリックします。[ファイル]メニューの[新規作成]の中から[フォルダ]をクリックします。

- 「新しいフォルダ」が出てくるので、MMCと入力し、Enterキーを押します。

- 3.5インチFD(A:)の\Touch\NT40フォルダのCalwinfe (Calwinfe.exe)を、C:\MMCフォルダへマウスでドラッグして、コピーします。

次回補正時にはC:\MMC下のCalwinfeを実行してください。

[5] HSSBドライバインストール手順

パソコン内蔵型iシリーズ、およびインテリジェントターミナル タイプ2（以下、「装置」）は、内部に高速シリアルバス(HSSB)タイプ2インタフェースを持っています。

ISA拡張ユニットの付かないこれら装置の場合、HSSBインタフェースとしてI/Oポートアドレスの280H - 28FHを使用します。これは変更できません。

ISA拡張ユニットが付く場合には、ロータリスイッチでこのI/Oポートのベースアドレスを指定できます。HSSBマルチ接続を行う場合には、他のHSSBインタフェースボードや他のコンピュータ資源とI/Oポートアドレスの衝突がないように調整した上で、以下の作業を行ってください。

それぞれのHSSBインタフェースを持つ装置は、Windows上では「ノード」番号を与えられ、識別されます。これは1つしかHSSBインタフェースを持たない装置でも同様（ノード番号：0）です。

I  ドライバセットアップ

- Windows NTにアドミニストレータとしてログオンします。

- 実行中の全てのアプリケーションプログラムを終了します。コントロールパネルは必ず閉じます。

- Windows NTエクスプローラを開きます。

- A02B-0207-K791#ZZ07-2をフロッピィドライブに挿入します。

- [すべてのフォルダ]で、3.5インチFD(A:)をクリックし、[開いているフォルダ:’3.5インチFD(A:)’]でHssbフォルダをダブルクリックします。

- [開いているフォルダ:’Hssb’]でNt40フォルダをダブルクリックします。

- [開いているフォルダ:’Nt40’]で、hssb (hssb.inf)を右クリックし、ポップアップメニューの[インストール]をクリックします。

- ドライバのコピーと、レジストリへの登録が行われます。

- II  HSSB(ノード)の設定

- コントロールパネルを開きます。

- [HSSB]アイコンをダブルクリックします。

- HSSBインタフェースに対応するノード番号を選択し、[設定...]ボタンをクリックします。

- [ノード名]に適切な名前（”FS160 - No.1”, “Milling Machine”等の分かりやすい名前）を半角19文字以内で入力します。

- [CNCの種類]リストから、HSSBインタフェースに接続されるCNCの種類を選び、クリックします。

- [I/Oポートアドレス]リストから、HSSBインタフェースとして設定したI/Oポートアドレスを選び、クリックします。（HSSBマルチ接続の場合）

- [OK]ボタンをクリックして、ウィンドウを閉じます。

- HSSBマルチ接続の場合は、各ノード毎に手順9から繰り返します。

- HSSBインタフェースを接続しないノードは、[I/Oポートアドレス]リストから”Disable”を選択してください。インストール直後は、ノード0のI/Oポートアドレスが280 - 28F、その他のノードは”Disable”となっています。

- [閉じる]ボタンをクリックします。

- Windows NTを再起動するかどうか選択するウィンドウが表示されます。

- フロッピィディスクをドライブから取り出します。[はい]ボタンをクリックし、Windows NTを再起動させます。

[6] MDIキードライバインストール手順

MDIキーボードをご使用になる場合には、以下の手順に従ってドライバをインストールしてください。

I  ドライバセットアップ

- Windows NTにアドミニストレータとしてログオンします。

- 実行中の全てのアプリケーションプログラムを終了します。コントロールパネルは必ず閉じます。

- Windows NTエクスプローラを開きます。

- A02B-0207-K791#ZZ07-2をフロッピィドライブに挿入します。

- [すべてのフォルダ]で、3.5インチFD(A:)をクリックし、[開いているフォルダ:’3.5インチFD(A:)’]でMdiフォルダをダブルクリックします。

- [開いているフォルダ:’Mdi’]でNt40フォルダをダブルクリックします。

- [開いているフォルダ:’Nt40’]で、mdi (mdi.inf)を右クリックし、ポップアップメニューの[インストール]をクリックします。

- ドライバのコピーと、レジストリへの登録が行われます。

- [システム設定の変更]ウィンドウが表示されます。「今すぐ再起動しますか？」と表示されたら、フロッピィディスクをドライブから取り出してから、[はい]ボタンをクリックします。

MDIキーの設定変更の詳細は、MdiフォルダのReadme3j.txtをご覧ください。

BIOS設定画面、ブートセレクト画面等、Windowsの起動以前の画面への、MDIキーからの入力はできません。次の操作を行って、ブートセレクト画面の待ち時間を短縮することをお勧めします。

- コントロールパネルを開きます。

- [システム]アイコンをダブルクリックします。

- [起動／シャットダウン]タブをクリックします。

- [起動システム]の[待ち時間:]を、5秒程度に設定します。

- [OK]ボタンをクリックします。

[7] CD-ROMドライブの使用について

装置のPCMCIAスロットに装着したSCSIカード経由で、SCSI CD-ROMドライブを利用可能とする手順を示します。ここではSCSIカードとしてAdaptec APA-1460A SlimSCSIを使った例を紹介します。

I インストール

- 装置の電源が切れている状態で、装置のPCMCIAカードスロットとCD-ROMドライブに、APA-1460Aを接続します。

- CD-ROMドライブの電源を入れてから、装置の電源を入れます。

- Windows NTにアドミニストレータとしてログオンします。

- コントロールパネルを開きます。

- [PC カード(PCMCIA)]アイコンをダブルクリックします。

- “新しいSCSI PCカードデバイスが見つかりました”ウィンドウが表示されるので、[OK]ボタンをクリックします。

- “ディスクの挿入”ウィンドウに、「‘Windows NT Workstation CD-ROM’のラベルの付いたフロッピィディスクをドライブA: に挿入して、[OK]をクリックしてください。」と表示されます。「Windows NT Workstation Version 4.0 Setup Disk 3」をフロッピィドライブに挿入して、[OK]ボタンをクリックします。

- “ファイルが必要”ウィンドウで、[参照...]ボタンをクリックします。

- “ファイルを見つけます”ウィンドウで、3.5インチFD (A:)のSparrow.sysを選び、[開く]をクリックします。

- “ファイルが必要”ウィンドウで、[OK]ボタンをクリックします。

- “システム設定の変更”ウィンドウに、「今すぐコンピュータを再起動しますか？」と表示されます。フロッピィディスクをドライブから取り出して、[OK]ボタンをクリックします。

- Windows NTが再起動すると、CD-ROMドライブが使えるようになります。

II  SCSIカードを抜くとき

装置からSCSIカードを抜いただけでは、次回Windows NT起動時にエラーメッセージが表示されます。したがって、CD-ROMドライブを使う必要がなくなった場合、以下の手順でSCSIドライバを削除してください。この操作を行った後でも、上記「I インストール」の操作を行えば、再びCD-ROMドライブが使えるようになります。

- 装置の電源を切り、装置のPCMCIAカードスロットからSCSIカードを取り外します。

- 装置の電源を入れ、Windows NTにアドミニストレータとしてログオンします。

- Windows NTが起動すると、“サービスコントロールマネージャ”ウィンドウに、エラーメッセージが表示されます。[OK]ボタンをクリックします。

- コントロールパネルを開きます。

- [SCSIアダプタ]アイコンをダブルクリックします。

- “SCSIアダプタ”ウィンドウで、[ドライバ]タブをクリックします。

- Adaptec SlimSCSI 16-Bit PCMCIA SCSI Host Adapter       (未起動)

- をクリックして反転表示させ、[削除]ボタンをクリックします。

- 「このドライバを削除しますか？」の問いに、[はい]をクリックします。

- “SCSIアダプタ”ウィンドウの[OK]ボタンをクリックします。コントロールパネルを閉じます。

以上