NCBOOT32.EXE取扱説明書

目的

Ncboot32.exeは

- BOOT画面 (CNCのシステムデータの保守、SRAMのバックアップ等)

- IPL画面 (SRAMのクリア等)

- CNCの電源投入画面の表示

- CNCのアラーム画面の表示

- 通信エラー時の再接続

- 登録したアプリケーションプログラムの起動

を、行います。

インストール

Ncboot32.exeは、ドライバのインストール時に、WindowsのSystem（ＮＴではＳｙｓｔｅｍ32）フォルダにコピーされます。

ドライバのインストール手順はReadme2.txtをご覧ください。

起動

Windowsの起動時に、自動的に起動し、システムトレイに常駐します。

(中央のアイコン)

終了

通常は、 Ncboot32.exeを終了する必要はありませんが、終了するには、システムトレイのアイコンを右クリックし、ポップアップメニューの"End"をクリックします。

Ncboot32.exeのウィンドウが開いていると、"End"は選択できません。

起動シーケンス

CNC側HSSBボード上、及び、iシリーズ、インテリジェントターミナルType 2のメインプリント板上のロータリスイッチによって、起動シーケンスを変更できます。

ポジション0  (メンテナンス時)

1. CNCとの通信が確立するのを待つ

2. BOOT画面を表示

3. IPL画面を表示

4. CNCの電源投入画面を表示

5. データウィンドウライブラリ用ワークエリアの初期化

6. 登録されたアプリケーションプログラムの起動

7. 通信エラーとCNCシステムアラームの監視

ポジション1  (通常運転時)	(Power Mateにはこのポジションは存在しない)

1. CNCとの通信が確立するのを待つ

2. データウィンドウライブラリ用ワークエリアの初期化

3. 登録されたアプリケーションプログラムの起動

4. 通信エラーとCNCシステムアラームの監視

ポジション2  (非同期起動)	(Power Mateではポジション 1)

1. CNCは通信が確立しなくても起動する

2. PCは通信確立後に以下の初期化を行う

3. データウィンドウライブラリ用ワークエリアの初期化

4. 登録されたアプリケーションプログラムの起動

5. 通信エラーとCNCシステムアラームの監視

マルチ接続

Ncboot32.exeはHSSBのマルチ接続に対応しています。HSSBで接続された個々のCNCは¢ノード£という単位で管理されます。BOOT画面、IPL画面、システムアラーム画面は、各ノード毎に独立したウィンドウが開きます。

アプリケーションプログラムの起動機能

データウィンドウライブラリを使用するプログラムは、データウィンドウライブラリ用ワークエリアの初期化後に起動しないと動作しません。これらのプログラムをNcboot32.exeに登録しておくと、データウィンドウライブラリ用ワークエリアの初期化後に実行できます。

アプリケーションプログラムの登録は、ノード毎に行います。

各画面の説明

＊ Ncboot32.exeの画面を開くにはマウスが必要です。

ステータス画面

システムトレイのアイコンをダブルクリックするか、右クリックでポップアップするメニューの"OPEN"をクリックすると、ステータス画面が開きます。

Node：	ノード番号

Name：	ノード名 (Windows 95ではデバイスマネージャ、Windows NTではコントロールパネルのHSSBアプレットを用いて定義しておきます)

Bus：	ハードウェアレベルの通信状態 (0：通信エラー、1：通信確立)

Status：	ステータス (16進数)

Bit1： ロータリスイッチ ポジション 1

Bit2： BOOT処理終了

Bit3： IPL処理終了

Bit4： ロータリスイッチ ポジション 2

Bit8： CNCシステムアラーム

Pop up this window on communication error：

これをチェックすると、通信エラー発生時に、この画面が自動的に開きます。

[Close]ボタンを押すと、画面が閉じます。

[Setting...]ボタンを押すと、オプション設定画面が開きます

[About...]ボタンを押すと、バージョン情報画面が開きます。

オプション設定画面

オプション設定画面では、アプリケーションプログラムの登録ができます。

[Node]で、ノードを選択します。中央のリストボックスに、選択したノードに登録してあるプログラムが表示されます。

[New...]で新規にプログラムを登録します。パスに空白文字が含まれる場合は、ダブルコーテーションで囲まれます。

[Remove]で選択した行を削除します。

[Edit]で選択した行の編集ができます。引数を編集するために使います。コマンドライン中の文字列"%d"は、ノード番号と置き換えられます。'%'自体を表現する場合は"%%"と書きます。

例) 基本操作パッケージ1を、そのノードのデータウィンドウライブラリ用ワークエリアの初期化完了後に起動する場合には、次のように記述します。

"C:\Program Files\Basic Operation Package 1\WinBOP32.exe" /Node=%d

BOOT画面

サブボード付きの場合は[Board]リストでボードを選択します。

[Setting...]ボタンでファイルを置く場所を変更できます。

CNC上のメモリカードか、PCのフォルダかを選択します。変更は随時可能です。

システムデータの操作

NC側のシステムデータ(コントロールソフトウェア、ラダープログラム等)を扱う画面です。

[Load...]でファイル選択画面が開きます。ロードするファイルを指定します。

[Save]で選択したNC側のシステムデータをファイルにセーブします。

[Check]で選択したNC側のシステムデータをチェックします。

[Delete]で選択したNC側のシステムデータを削除します。

SRAMの操作

NCのSRAMデータの保存、及び復元を行う画面です。

[Backup]で保存、[Restore]で復元を行います。中央には進行状況が表示されます。バックアップファイルの名前は、NCと同じく、SRAMサイズから自動的に決定されるため、変更はできません。

ファイルの操作

CNC上のメモリカードか、PCのフォルダ上にあるファイルを操作する画面です。

[Delete]で選択したファイルを削除します。

[Format]はメモリカードのフォーマットを行います。このボタンは[Setting...]でメモリカードを選んだときに、有効になります。

[Refresh]でファイル一覧を最新の状態にします。メモリカードやフロッピーディスクを交換したときに押してください。

IPL画面

IPL画面の内容はCNCの機種によって異なります。メニューにしたがって操作してください。

CNCアラーム画面

CNCにシステムアラームが発生したときに現れます。

アプリケーションプログラムへのHSSB通信エラー通知機能

NCBOOT32は、HSSB通信エラーの発生時と、通信確立時に、実行中の全てのアプリケーションに対してメッセージを送ります。アプリケーションで、このメッセージを利用するには、RegisterWindowMessageで、あらかじめメッセージ"FANUC-HSSB-COMMUNICATION"を登録しておき、WindowProcでメッセージのハンドリングを行います。

メッセージのパラメータwParamは通信状態を示します。

wParm = 0	通信エラー発生

ハード的に通信が途絶えた事を示します。

wParm = 1	通信確立

通信が確立し、データウィンドウライブラリが使用可能になった事を示します。

パラメータlParamはノード番号を示します。

使用例

Step 1	アプリケーション起動時にメッセージの登録を行います。

ここではInitInstanceで、グローバル変数g_uHssbMsgにメッセージIDをセーブしています。

BOOL CMyApp::InitInstance()

{

g_uHssbMsg = RegisterWindowMessage("FANUC-HSSB-COMMUNICATION");

：

：

Step 2	メッセージをハンドリングします。

メッセージはトップレベルウィンドウに送られます。チャイルドウィンドウには送られません。

受け取ったメッセージが、Step 1でセーブしたメッセージIDと一致し、ノード番号がアプリで

使用しているノードならば、通信エラーまたは通信確立の処理を行います。

ここでは、グローバル変数g_uMyNodeに使用中のノード番号が入っているとします。

LRESULT CMyDlg::WindowProc(UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)

{

if (message == g_uHssbMsg && lParam == g_uMyNode) {

switch (wParam) {

case 0:

// 通信エラー発生時の処理

break;

case 1:

// 通信確立時の処理

break;

}

return 0;

}

return CDialog::WindowProc(message, wParam, lParam);

}

履歴

Version 2.07

- アプリケーションプログラムへの通信エラー通知機能を追加しました。

Version 2.06

- Power Mate i に対応しました。

Version 2.05

- 通信エラー画面が廃止されました。通信エラー発生時にはステータス画面が開きます。（ステータス画面での設定により、開かないようにする事もできます。)

- Power Mate-H, Power Mate-Dに対応しました。

- MDIキードライバに対応しました。

Version 2.01～2.04

- 非公開

Version 2.00

- 初版