FANUC OPEN CNC

NCBOOTis

取扱説明書

はじめに

本説明書は、FANUC Series 160is/180is/210isを使用する際に必要となる情報について述べたものです。

著作権、その他

●FANUC Series 160is/180is/210isで使用する添付ソフトウェアの著作権は、米国マイ

クロソフト社、およびファナック株式会社にあります。

●上記ソフトウェアの本体およびマニュアルは、一部または全部を無断で使用、複写す

ることはできません。

※ WindowsCEは米国Microsoft社の登録商標です。

※ その他、記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標で

す。

- 目的

NＣBOOTisは、以下のことを行います。

- BOOT画面表示 (CNCのシステムプログラムやデータの組込みまたはバックアップ)

- IPL画面表示 (CNC内のSRAMのクリア等、CNCの保守)

- CNCの電源投入画面の表示

- CNCのアラーム画面の表示

- CNCとの通信エラー時の再接続

- カレンダ・時刻合わせ

- 退避・復元・起動ファイルの登録・削除

- 電源断時の登録ファイルの退避

- 電源投入時の登録ファイルの復元

- 電源投入時の登録アプリケーションプログラムの起動

- 起動

通常はWindows CEの起動時に自動的に起動し、システムトレイに常駐します。自動で起動しない場合は、“Storage Card\FANUC\NCBOOTis.exe”を起動してください。

(左のアイコン)

- 終了

NCBOOTｉｓを終了することはできません。

- 起動シーケンス

メインプリント板上のロータリスイッチによって、起動シーケンスを変更できます。

（以下では、Windows CEコンピュータ・システムをPCと略称して説明しています。）

- ポジション0  (メンテナンス時)

1. CNCとPCが互いに通信の確立を待つ

2. BOOT画面を表示

3. IPL画面を表示

4. CNCの電源投入画面を表示

5. バッテリーの充電完了を待つ

6. 登録済みファイルの復元

7. 登録済みアプリケーションプログラムの起動

8. 通信エラーとCNCシステムアラームの監視

- ポジション1  (通常運転時)

1. CNCとPCが互いに通信の確立を待つ

2. バッテリーの充電完了を待つ

3. 登録済みファイルの復元

4. 登録済みアプリケーションプログラムの起動

5. 通信エラーとCNCシステムアラームの監視

- ポジション2  (非同期起動)

1. CNCは通信が確立しなくても起動する

2. PCはCNCとの通信の確立を待つ

3. バッテリーの充電完了を待つ

4. 登録済みファイルの復元

5. 登録済みアプリケーションプログラムの起動

6. 通信エラーとCNCシステムアラームの監視

- ポジション7

MDIキー６と７を押して電源オンした場合は、ポジション０に同じ。

その他の場合は、ポジション１に同じ。

- 機能

- ファイルの退避・復元機能

オブジェクトストア（DRAM上のファイルシステム）内に作成したファイルは電源をオフすると消去されます。これらのファイルをNCBOOTisに登録しておくと、電源断時に退避し、電源投入時に復元します。退避可能なファイルの総量は条件により異なり、１MBより少なくなります。

- アプリケーションプログラムの起動機能

アプリケーションプログラムをNCBOOTisに登録しておくと、データウィンドウライブラリの初期化後、および登録済みファイルの復元後に実行できます。

- カレンダ・時計合わせ機能

NCBOOTisは電源投入時に、PCのカレンダ・時計をCNCのカレンダ・時計に合わせます。また、その後にPCのカレンダ・時計を調整することもできます。

- 各画面の説明（WindowsCE2.12版で説明しています）

- ステータス画面

システムトレイのアイコンをダブルタップするか、ＮＣＢＯＯＴｉｓを再起動すると、ステータス画面が開きます。退避・復元・起動ファイルの編集と実行結果の確認ができます。

- [Close] ボタンを押すと、画面が閉じます。

- [About...] ボタンを押すと、バージョン情報画面が開きます。

- [CNC & keyboard type] でCNCの種類を選択します。

- [List] で表示・編集したい登録データの種類を選択します。

Saveは電源断時に退避するファイル、Loadは電源投入時に復元するファイル、Startは

電源投入時に起動するファイルを選択します。

- [Insert] で新規に登録します。

- [Delete] で選択した行の登録を削除します。

- [Up] で選択した行の登録順序を繰り上げます。

- [Down] で選択した行の登録順序を繰り下げます。

- [Save] で ”\Storage Card\Backup” フォルダに登録済みファイルを退避します。自動

バックアップが失敗した場合はこのファイルから復元されます。

- [Clock] でカレンダーと時計を調整します。国際標準時との時間差（タイムゾーン）も設定

します。

- [Screen saver enable] はスクリーンセーバーを有効にする場合にチェックします。

- [Auto start NCBOOTis] は次回NCBOOTisを自動起動する場合にチェックします。

- [Backup unit Enable] は電源断時にレジストリやファイルを自動退避する場合にチェック

します。電源断後の退避動作中の電力供給には専用バッテリが使用されます。

- [High Priority] は自動バックアップタスクの優先度を設定します。アプリケーションで退避

するファイルがある場合はチェックを外してください。

- [Alarm for backup] は長期間稼働中の場合に、何日おきにマニュアル退避を促すメッセ

ージを表示するか設定します。

- BOOT画面

- サブボード付きの場合は [Board] リストでボードを選択します。

- [Setting...] ボタンでファイルを置くフォルダを変更できます。 ＡＴＡカードやオブジェクトス

トアのフォルダを選択します。変更は随時可能です。

- システムデータの操作

NC側のシステムデータ(コントロールソフトウェア、ラダープログラム等)を扱う画面です。

- [Load...] でファイル選択画面が開きます。ロードするファイルを指定します。

- [Save] で選択したNC側のシステムデータをファイルにセーブします。

- [Check] で選択したNC側のシステムデータをチェックします。

- [Delete] で選択したNC側のシステムデータを削除します。

- SRAMの操作

NCのSRAMデータの保存、及び復元を行う画面です。

- [Backup]で保存、[Restore]で復元を行います。中央には進行状況が表示されます。

バックアップファイルの名前は、NCと同じく、SRAMサイズから自動的に決定される

ため、変更はできません。

- ファイルの操作

ATAカードかオブジェクトストアのフォルダ上にあるファイルを操作する画面です。

- [Delete] で選択したファイルを削除します。

- [Refresh] でファイル一覧を最新の状態にします。

- IPL画面

IPL画面の内容はCNCの機種によって異なります。メニューにしたがって操作してください。

- CNCアラーム画面

CNCにシステムアラームが発生したときに現れます。